一、单项选择题（共 20 题，含答案 + 考点）

1.存储单元是指 ( )。

A 存放一个字节的所有存储元集合

B 存放一个存储字的所有存储元集合

C 存放一个二进制信息位的存储元集合

D 存放一条指令的存储元集合

正确答案：

B 考点：存储单元、存储元、存储字基础定义

2.存储字是指 ( )。

A 存放在一个存储单元中的二进制代码组合

B 存放在一个存储单元中的二进制代码位数

C 存储单元的集合

D 机器指令

正确答案：

A 考点：存储字定义

3. 存储字长是指 ( )。

A 存放在一个存储单元中的二进制代码组合

B 存放在一个存储单元中的二进制代码位数

C 存储单元的集合

D 机器指令

正确答案：

B 考点：存储字长定义

4. 下列 ( ) 属于应用软件。

A 操作系统

B 编译程序

C 连接程序

D 文本处理程序

正确答案：

D 考点：系统软件与应用软件区分

5. 有些计算机将一部分软件永恒地存于只读存储器中，称之为 ( )

A 硬件

B 软件

C 固件

D 辅助存储器

正确答案：

C 考点：固件概念（硬件载体 + 固化软件）

6. 输入、输出装置以及外接的辅助存储器称为 ( )

A 主机

B 存储器

C 操作系统

D 外部设备

正确答案：

D 考点：外部设备定义

7.完整的计算机系统应包括 ( )

A 运算器、存储器、控制器

B 外部设备和主机

C 主机和应用程序

D 配套的硬件设备和软件系统

正确答案：

D 考点：完整计算机系统 = 硬件设备 + 软件系统

8.冯・诺伊曼机工作方式的基本特点是 ( )

A 多指令流单数据流

B 按地址访问并顺序执行

C 堆栈操作

D 存储器按内容选择地址

正确答案：

B 考点：冯诺依曼机器核心工作特征

9.以真空管为主要器件的是 ( )

A 第一代计算机

B 第二代计算机

C 第三代计算机

D 第四、五代计算机

正确答案：

A 考点：计算机发展代次划分（一代：电子管 / 真空管）

10.所谓第二代计算机是以 ( ) 为主要器件。

A 超大规模集成电路

B 集成电路

C 晶体管

D 电子管

正确答案：

C 考点：二代计算机核心元件：晶体管

11.第三代计算机以 ( ) 为主要器件。

A 晶体管

B 电子管

C 集成电路

D 超大规模集成电路

正确答案：

C 考点：三代计算机核心元件：中小规模集成电路

12.第五代计算机以 ( ) 为主要器件。

A 集成电路

B 电子管

C 晶体管

D 大规模和超大规模集成电路

正确答案：

D 考点：第四、五代计算机：大规模 / 超大规模集成电路

13.ENIA

C 所用的主要元件是 ( )

A 集成电路

B 晶体管

C 电子管

D 以上各项都不对

正确答案：

C 考点：第一台电子计算机 ENIA

C 硬件元件

14.目前被广泛使用的计算机是 ( )。

A 数字计算机

B 模拟计算机

C 数字模拟混合式计算机

D 特殊用途计算机

正确答案：

A 考点：计算机按信号分类，数字计算机为当前主流

15.个人计算机属于 ( ) 类计算机。

A 大型计算机

B 小型机

C 微型机

D 超级计算机

正确答案：C 考点：计算机规模分类，PC 属于微型机

16.通常计算机的更新换代是以 ( ) 为依据。

A 电子器件

B 电子管

C 半导体

D 延迟线

正确答案：

A 考点：计算机分代标准：核心电子元器件

17.计算机硬件能够直接识别并执行的语言是 ( )

A C 语言

B 汇编语言

C 机器语言

D Python

正确答案：

C 考点：机器语言、汇编语言、高级语言区别

18.计算机体系结构与计算机组成的关系描述正确的是 ( )

A 体系结构侧重硬件逻辑实现

B 计算机组成是程序员可见的硬件属性

C 体系结构是软硬件分界面，计算机组成是硬件具体实现

D 二者无任何关联

正确答案：

C 考点：体系结构 vs 计算机组成核心区别

19.冯诺依曼的核心思想是 ( )

A 流水线

B 存储程序

C 多级 Cache

D 并行计算

正确答案：

B 考点：冯诺依曼体系核心：存储程序原理

20.输入设备、输出设备、外存统称为 ( )

A 主机

B 外围设备

C 主存储器

D CPU

正确答案：

B 考点：外围设备（外设）定义：I/O 设备 + 辅助存储器

21.主频高的 CPU 一定比主频低的 CPU 快。( )

正确答案：错误 解析：CPU 性能由主频、CPI、架构、核心数、缓存等多因素共同决定，主频不能单独决定运算速度。

22.若 A 的主频为 2GHz，B 的主频 1GHz，A、B 两个 CPU 的平均 CPI 相同，那么 A 一定比 B 快。( )

正确答案：错误 解析：整机速度还受程序指令总量、架构效率、存储带宽影响，仅主频 + CPI 无法直接判定快慢。

23.第一代计算机使用晶体管作为核心元器件。( )

正确答案：错误 解析：第一代计算机核心器件是电子管 / 真空管；晶体管是第二代计算机核心器件。

24.机器语言由二进制代码组成，无需翻译可直接被硬件执行。( )

正确答案：正确 解析：机器语言是计算机硬件唯一可直接识别、执行的二进制指令。

25.计算机组成主要研究对程序员透明的硬件细节。( )

正确答案：正确 解析：计算机组成研究底层硬件实现细节，对上层程序员透明；计算机体系结构是程序员可见软硬件接口。

26.计算机使用总线结构便于增减外设，同时 ( )。

A 减少了信息传输量

B 提高了信息的传输速度

C 减少了信息传输线的条数

D 减少了信息的传输速度，增加了成本

正确答案：C

27.计算机使用总线结构的主要优点是便于实现积木化，缺点是 ( )。

A 地址信息、数据信息和控制信息不能同时出现

B 地址信息与数据信息不能同时出现

C 两种信息源的代码在总线中不能同时传送

D 数据信息和控制信息不能同时出现

正确答案：C

28.总线中地址线的作用是 ( )。

A 只用于选择存储器单元

B 由设备向主机提供地址

C 用于选择指定存储器单元和 I/O 设备接口电路的地址

D 选择执行的指令的地址

正确答案：C

29.系统总线中的数据线、地址线和控制线是根据 ( ) 来划分的。

A 总线所处的位置

B 总线的传输方向

C 总线传输的方式

D 总线传输的内容

正确答案：D

30.总线复用方式可以 ( )

A 提高总线的传输带宽

B 增加总线的功能

C 减少总线中信号线的数量

D 增加总线的宽度

正确答案：C

31.以下描述 PCI 总线的基本概念中，正确的是 ( )

A PCI 总线是一个与处理器时钟频率无关的高速外部总线

B PCI 总线需要人工方式与系统配置

C 系统中只允许有一条 PCI 总线

D PCI 是通信总线

正确答案：A

32.下列总线是显示卡专用的局部总线 ( )。

A USB

B AGP

C PCI

D ISA

正确答案：B

33.用户可采用 ( ) 总线方便地将键盘、打印机、U 盘、鼠标等直接与 P

C 连接。

A VESA (VL-BUS)

B USB

C PCI

D AGP

正确答案：B

34.总线中数据信号和地址信号分别用一组线路传输，这种传输方式称 ( )。

A 串行传输

B 并行传输

C 复用传输

D 交叉传输

正确答案：B

35.不同的信号共用一组信号线，分时传送，这种总线传输方式是 ( )。

A 串行

B 并行

C 复用

D 交叉

正确答案：C

36.总线复用方式可以 ( )

A 提高总线的传输带宽

B 增加总线的功能

C 减少总线中信号线的数量

D 提升总线的宽度

正确答案：C

37.在三种集中式总线控制中，( ) 方式响应时间最快。

A 链式查询

B 计数器定时查询

C 独立请求

正确答案：C

38.在三种集中式总线控制中，( ) 方式对电路故障最敏感。

A 链式查询

B 计数器定时查询

C 独立请求

正确答案：A

39.在三种集中式总线控制中，独立请求方式响应时间最快，是以 ( ) 为代价的。

A 增加处理机的开销

B 增加控制线数

C 增加处理机的开销和增加控制线数

正确答案：B

40.个人计算机 () 属于 () 类计算机。

A 大型计算机

B 小型机

C 微型机

D 超级计算机

正确答案：C

41.通在计数器定时查询方式下，若每次计数从上一次计数的终止点开始，则 ( )

A 设备号小的优先级高

B 每个设备使用总线的机会相等

C 设备号大的优先级高

D 设备的优先级别无法确定

正确答案：B

42.在计数器定时查询方式下，若计数从 0 开始，则 ( )

A 设备号小的优先级高

B 每个设备使用总线的机会相等

C 设备号大的优先级高

D 设备的优先级别无法确定

正确答案：A

43.在独立请求方式下，若有 N 个设备，则 ( )

A 有一个总线请求信号和一个总线响应信号

B 有 N 个总线请求信号和 N 个总线响应信号

C 有 N 个总线请求信号和一个总线响应信号

正确答案：B

44.在链式查询方式下，若有 N 个设备，则 ( )

A 有 N 条总线请求线

B 无法确定有几条总线请求线

C 只有一条总线请求线

D 有 log2n 根总线请求线

正确答案：C

45.在各种异步通信方式中，( ) 速度最快。

A 全互锁

B 半互锁

C 不互锁

正确答案：C

46.在同步通信中，一个总线周期的传输过程是 ( )

A 先传输数据，再传输地址

B 先传输地址，再传输数据

C 只传输数据

D 只传输地址

正确答案：B

47.总线的异步通信方式 ( )

A 不采用时钟信号，只采用握手信号

B 既采用时钟信号，又采用握手信号

C 既不采用时钟信号，又不采用握手信号

D 不采用握手信号，只采用时钟信号

正确答案：A

48.总线的半同步通信方式 ( )

A 不采用时钟信号，只采用握手信号

B 既采用时钟信号，又采用握手信号

C 既不采用时钟信号，又不采用握手信号

D 不采用握手信号，只采用时钟信号

正确答案：B

49.在 ( ) 通信方式中，总线上所有模块都可以成为主模块。

A 异步

B 半同步

C 分离式

D 同步

正确答案：C

50.同步控制是 ( )。

A 只适用于 CPU 控制的方式

B 只适用于外围设备控制的方式

C 由统一时序信号控制的方式

D 所有指令执行时间都相同的方式

正确答案：C

51.和辅存相比，主存的特点是 ( )

A 容量小，速度快，成本高

B 容量小，速度快，成本低

C 容量大，速度快，成本高

D 容量大，速度快，成本低

正确答案：A

52.下列叙述中 ( ) 是正确的。

A 主存可由 RAM 和 ROM 组成

B 主存只能由 ROM 组成

C 主存只能由 RAM 组成

D 主存由 Cache 组成

正确答案：A

53.EPROM 是指 ( )

A 只读存储器

B 可编程的只读存储器

C 可擦洗可编程的只读存储器

D 电擦除可编程的只读存储器

正确答案：C

54.和动态 MOS 存储器相比，双极型半导体存储器的性能是 ( )

A 集成度高，存取周期快，位平均功耗小

B 集成度高，存取周期快，位平均功耗大

C 集成度低，存取周期快，位平均功耗大

D 集成度低，存取周期慢，位平均功耗小

正确答案：C

55.在磁盘和磁带两种磁表面存储器中，存取时间与存储单元的物理位置有关，按存储方式分( )

A 二者都是串行存取

B 二者都是部分串行存取

C 磁带是部分串行存取，磁盘是串行存取

D 磁盘是部分串行存取，磁带是串行存取

正确答案：D

56.主存和 CPU 之间增加高速缓冲存储器的目的是 ( )

A 解决 CPU 和主存之间的速度匹配问题

B 扩大主存容量

C 既扩大主存容量，又提高存取速度

D 提高存取速度

正确答案：A

57.采用虚拟存储器的目的是 ( )

A 提高主存的速度

B 扩大辅存的存取空间

C 扩大存储器的寻址空间

D 扩大存储器的容量

正确答案：C

58.常用的虚拟存储器寻址系统由 ( ) 两级存储器组成。

A 主存 — 辅存

B 缓存 — 主存

C 缓存 — 辅存

D 主存 —Cache

正确答案：A

59.在程序的执行过程中，缓存与主存的地址映射是由 ( )

A 操作系统来管理的

B 程序员调度

C 由硬件自动完成的

D 由特定的程序完成

正确答案：C

60.在虚拟存储器中，当程序正在执行时，由 ( ) 完成地址映射。

A 操作系统

B 程序员调度

C 由硬件自动完成的

D 编译器

正确答案：A

61.存取周期是指 ( )

A 存储器的写入时间

B 存储器的读出时间

C 存储器进行连续写操作允许的最短间隔时间

D 存储器进行连续读或写操作所允许的最短间隔时间

正确答案：D

62.若主存每个存储单元存放 16 位二进制代码，则 ( )

A 其地址线为 16 根

B 其地址线数与 16 无关

C 其地址线数与 16 有关

正确答案：B

63.某存储器容量为 32K×16 位，则 ( )

A 地址线为 16 根，数据线为 32 根

B 地址线为 32 根，数据线为 16 根

C 地址线为 15 根，数据线为 16 根

D 地址线为 15 根，数据线为 32 根

正确答案：C

64.某计算机字长是 16 位，它的存储容量是 64KB，按字编址，它的寻址范围是 ( )

A 64K

B 32KB

C 32K

D 64KB

正确答案：C

65.某计算机字长是 16 位，它的存储容量是 1MB，按字编址，它的寻址范围是 ( )

A 512K

B 1M

C 1MB

D 512KB

正确答案：A 解析：1MB=1024KB，每个字 2B，总字数 = 1024KB/2B=512K

66.某计算机字长是 32 位，它的存储容量是 64KB，按字编址，它的寻址范围是 ( )

A 64K

B 16K

C 32K

D 8K

正确答案：B

67.某计算机字长是 32 位，它的存储容量是 256KB，按字编址，它的寻址范围是 ( )

A 256K

B 128K

C 32K

D 64K

正确答案：D 解析：32 位 = 4B，总字数 = 256KB/4B=64K

68.一个 16K×32 位的存储器，其地址线和数据线的总和是 ( )

A 48

B 46

C 36

D 38

正确答案：B 解析：16K=2¹⁴，地址线 14 根；数据线 32 根；14+32=46

69.一个 512 KB 的存储器，其地址线和数据线的总和是 ( )

A 17

B 19

C 27

D 29

正确答案：C 解析：512KB=2¹⁹，地址线 19 根；标准字节存储数据线 8 根；19+8=27

70.某 RAM 芯片，其容量为 128K×16 位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最少数目是 ( )

A 33

B 35

C 25

D 23

正确答案：B

71.某 RAM 芯片，其容量为 32K×8 位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最少数目是 ( )

A 25

B 40

C 42

D 23

正确答案：A

72.某 RAM 芯片，其容量为 512×8 位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最少数目是 ( )

A 21

B 17

C 19

D 23

正确答案：C

73.下列关于 SRAM 的特点，正确的是 ( )

A 需要定期刷新

B 集成度高、价格便宜

C 速度快、不需要刷新

D 主要用于主存 (内存条)

正确答案：C

74.下列关于 DRAM 的特点，错误的是 ( )

A 需要定期刷新

B 集成度高、价格低

C 速度比 SRAM 慢

D 主要用于缓存

正确答案：D 解析：DRAM 用于主存，SRAM 用于 Cache 缓存

75.下列哪种 Cache 映射方式冲突概率最低 ( )

A 直接映射

B 全相联映射

C 组相联映射

D 无差别

正确答案：B

76.对真值 0 具有唯一表示形式的机器数 (机器码) 是 ( )

A 原码

B 补码和反码

C 移码和补码

D 以上都不对

正确答案：C 解析：原码、反码存在 + 0、-0 两种编码；补码、移码的 0 仅有唯一编码。

77.8 位原码能表示的不同数据的数量是 ( )。

A 127

B 128

C 255

D 256

正确答案：B

78.某机器字长为 8 位，机器码采用补码，则机器码所能表示的范围是 ( )。

A -127~+127

B -128~+127

C -128~+128

D 以上都不对

正确答案：B 解析：8 位补码最小值10000000=-128，最大值01111111=127。

79.若 [X] 补 = 1,0110100，则 [X] 原是 ( )。

A 0,1001011

B 0,1001100

C 1,1001011

D 1,1001100

正确答案：D

80. 设机器数采用补码形式，若寄存器内容为 9BH，则对应的十进制数是 ( )。

A -27

B -97

C -101

D 155

正确答案：C 解析：9BH=10011011，补码转真值：取反 01100100+1=01100101=101，符号为负，结果 - 101。

81.在浮点数的机器码 (即机器数) 表示中，不在机器码中出现 (即隐含) 的是 ( )。

A 基数 r

B 阶码 E

C 尾数 M

D 符号 f

正确答案：A

82.假设浮点数 A 和 B 的字长相同，A 的阶码位数大于 B 的阶码位数，A 的尾数位数小于 B 的尾数位数，其他规定都相同，则 A 和 B 可表示的数的范围和精度是 ( )。

A B 可表示的数的范围大且精度高

B A 和 B 可表示的数的范围和精度相同

C A 可表示的数的范围大但精度低

D A 可表示的数的范围大且精度高

正确答案：C 解析：阶码位数越多，表示范围越大；尾数位数越少，精度越低。

83.某浮点数字长为 12 位，其中阶码 4 位 (含 1 位阶符号)，基数为 2，尾数 8 位 (含 1 位数符)，若阶码和尾数都用补码表示，则该浮点数所能表示的最大正数是 ( )。

84.浮点数规格化带来的主要好处是 ( )。

A 方便浮点运算

B 防止运算时数据溢出

C 增加数据的表示范围

D 增加数据的表示精度

正确答案：D

85.若某浮点数为 211×1.1011，其中阶码为原码表示，尾数为补码表示，则该浮点数 ( )。

A 需要将尾数数值部分右移 1 位规格化

B 需要将尾数数值部分右移 2 位规格化

C 需要将尾数数值部分左移 1 位规格化

D 已经规格化

正确答案：C

86.假设浮点数的基数为 8，尾数用原码表示，则以下尾数为规格化数的是 ( )。

A 1.0001001

B 1.0010111

C 0.0001001

D 0.0000111

正确答案：B 解析：基数 8（\(2^3\)）规格化原码尾数最高 3 位不能全 0，即小数点后第一位非 0。

87.整数 x 的机器数为 1101 1000，分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作，得到的机器数各是 ( )。

A 1110 1100、1110 1100

B 0110 1100、1110 1100

C 1110 1100、0110 1100

D 0110 1100、0110 1100

正确答案：B 解析：逻辑右移高位补 0→01101100；算术右移符号位不变、高位补符号 1→11101100。

88.原码乘法运算时，两个操作数的符号位处理规则是 ( )

A 与数值位一起相乘

B 单独异或得到结果符号

C 直接取被乘数符号

D 直接取乘数符号

正确答案：B

89.两个 1 位符号位补码相加，判断溢出的正确方法是 ( )

A 符号位产生进位即溢出

B 最高数值位有进位即溢出

C 符号进位与数值最高位进位异或为 1 则溢出

D 运算结果符号位为 1 就溢出

正确答案：C

90.浮点数加减运算第一步必须执行的操作是 ( )

A 尾数相加

B 对阶

C 规格化

D 舍入

正确答案：B 解析：浮点加减流程：对阶 → 尾数加减 → 规格化 → 舍入 → 判溢出。

91.定点小数原码中，负零的 8 位编码是 ( )

A 00000000

B 10000000

C 11111111

D 01111111

正确答案：B

92.IEEE754 单精度浮点数阶码采用的编码是 ( )

A 原码

B 反码

C 补码

D 移码

正确答案：D 解析：IEEE754 标准阶码统一使用偏移量 127 的移码。

93.下列关于逻辑移位描述正确的是 ( )

A 符号位参与移位

B 仅数值位移位，符号位保持不变

C 右移时空位补符号位

D 移位后改变数值正负

正确答案：B

94.若 X = -0.1011，则 [X] 补为 (1 符号位 + 4 小数位)()

A 1.0101

B 1.1011

C 0.0101

D 1.0100

正确答案：A

95.规格化浮点数的目的是 ( )

A 扩大数值表示范围

B 充分利用尾数有效位数，提高精度

C 简化阶码运算

D 避免对阶操作

正确答案：B

96.题干：指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是 ()。

A 可降低指令译码难度

B 缩短指令字长，扩大寻址空间，提高编程灵活性

C 实现程序控制

D 以上都不对

正确答案：B 解析：多样寻址用少量地址位访问大空间，压缩指令长度，适配数组、循环等编程场景。

97.题干：零地址运算指令在指令格式中不给出操作数地址，它的操作数来自 ()

A 立即数和栈顶

B 暂存器

C 栈顶和次栈顶

D 指令本身

正确答案：C 解析：栈型运算指令（如堆栈计算机加法）默认取栈顶、次栈顶两数运算。

98.题干：一地址指令中，为完成两个数的算术运算，除地址译码指明的一个操作数外，另一个数常采用 ()。

A 堆栈寻址方式

B 立即寻址方式

C 隐含寻址方式

D 直接寻址方式

正确答案：C 解析：隐含寻址默认累加器 ACC 存放另一操作数，无需额外地址字段。

99.题干：操作数在寄存器中的寻址方式称为 () 寻址。

A 直接

B 寄存器直接

C 寄存器间接

D 立即寻址方式

正确答案：B 解析：寄存器直接：地址字段存寄存器编号，操作数在寄存器内。

100.题干：寄存器间接寻址方式中，操作数在 () 中。

A 通用寄存器

B 堆栈

C 主存单元

D 指令本身

正确答案：C 解析：寄存器存主存地址，需要访存一次读取真正操作数。

101.题干：变址寻址方式中，操作数的有效地址是 ()

A 基址寄存器内容加上形式地址 (位移量)

B 程序计数器内容加上形式地址

C 变址寄存器内容加上形式地址

D 指令本身

正确答案：C 解析：变址 EA = 变址寄存器 IX + 偏移量 A，多用于数组遍历。

102.题干：基址寻址方式中，操作数的有效地址是 ()。

A 基址寄存器内容加上形式地址 (位移量)

B 程序计数器内容加上形式地址

C 变址寄存器内容加上形式地址

D 形式地址

正确答案：A 解析：基址 EA = 基址寄存器 BR + 偏移量 A，用于程序重定位、扩大寻址范围。

103.题干：采用基址寻址可扩大寻址范围，且 ()。

A 基址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中不可变

B 基址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程中不可变

C 基址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程中可变

D 基址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中可变

正确答案：B 解析：基址由 OS 加载程序时设置，运行全程固定，实现程序浮动。

104.题干：采用变址寻址可扩大寻址范围，且 ()

A 变址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中不可变

B 变址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程中可变

C 变址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中可变

D 变址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程中可变

正确答案：C 解析：变址寄存器由程序员修改，循环时自增 / 自减遍历数组。

105.题干：变址寻址和基址寻址的有效地址形成方式类似，但是 ()

A 变址寄存器的内容在程序执行过程中是不可变的

B 在程序执行过程中，变址寄存器、基址寄存器和内容都是可变的

C 在程序执行过程中，基址寄存器的内容不可变，变址寄存器中的内容可变

D 基址寄存器的内容在程序执行过程中是可变

正确答案：C

106.题干：指令的寻址方式有顺序和跳跃两种，采用跳跃寻址方式可以实现 ()

A 程序浮动

B 程序的无条件转移和浮动

C 程序的条件转移和无条件转移

D 只有程序的条件转移

正确答案：C 解析：跳转寻址修改 PC 值，实现 if 分支、循环、goto 等转移逻辑。

107.题干：扩展操作码是 ()

A 操作码字段以外的辅助操作字段的代码

B 指令格式中不同字段设置的操作码

C 一种指令优化技术，即让操作码的长度随地址数的减少而增加，不同地址数的指令可以具有不同的操作码长度

正确答案：C 解析：扩展操作码短地址指令腾出的位扩充操作码，在固定指令字长下增加指令条数。

108.题干：直接、间接、立即三种寻址方式指令的执行速度，由快至慢的排序是 ()

A 直接、立即、间接

B 直接、间接、立即

C 间接、立即、直接

D 立即、直接、间接

正确答案：D 解析：立即数在指令内无需访存；直接寻址访存 1 次；间接寻址需访存 2 次，速度最慢。

109.题干：一条指令中包含的信息有 ()

A 操作码、控制码

B 操作码、向量地址

C 指令码、操作码

D 操作码、地址码

正确答案：D 解析：指令两大核心字段：OP 操作码（做什么）、A 地址码（对谁操作）。

110.题干：设机器字长为 16 位，存储器按字节编址，对于单字长指令而言，读取该指令后，PC 值自动加 ()

A 1

B 2

C 4

D 16

正确答案：A

111.题干：设机器字长为 16 位，存储器按字节编址，CPU 读取一条单字长指令后，PC 值自动加 ()

A 1

B 2

C 4

D 16

正确答案：B 解析：16 位 = 2 字节，字节编址下一条指令占用 2 个地址，PC=PC+2。

112.题干：设机器字长为 16 位，存储器按字节编址，设 PC 当前值为 1000H，当读取一条双字长指令后，PC 值为 ()

A 1001H

B 1002H

C 1003H

D 1004H

正确答案：D 解析：双字 = 4 字节，PC=1000H + 4 = 1004H。

113.题干：CPU 中，存放当前正在执行指令的寄存器是 ()

A PC

B IR

C MAR

D ACC

正确答案：B 解析：IR 指令寄存器缓存当前译码执行的指令；PC 存下一条指令地址。

114.题干：程序状态字 PSW 不包含以下哪类信息 ()

A 进位、溢出、零标志位

B 中断允许标志

C 下一条指令地址

D 运算结果特征标志

正确答案：C

115.题干：CPU 从主存取出一条指令并完成执行的全部时间称为 ()

A 时钟周期

B 机器周期

C 指令周期

D 存取周期

正确答案：C 解析：指令周期 = 取指周期 + 执行周期；机器周期是一次访存时间；时钟周期是最小节拍。

116.题干：硬布线控制器与微程序控制器相比，优势是 ()

A 设计简单、易修改指令

B 执行速度更快

C 指令扩展方便

D 控制逻辑规整

正确答案：B 解析：硬布线纯组合逻辑电路，无微码读取开销，速度更快；微程序易修改、扩展性好。

117.题干：取指周期中，CPU 自动完成的操作是 ()

A 运算数据

B 将 PC 地址送 MAR，读指令送入 IR，PC 自增

C 响应中断

D 对操作数寻址

正确答案：B 解析：取指固有流程：PC→MAR→访存→指令送入 IR，PC 更新指向下一条指令。

118.题干：采用同步控制方式的 CPU，时序信号统一由 () 驱动

A 独立设备时钟

B 统一基准时钟脉冲

C 总线应答信号

D 中断信号

正确答案：B 解析：同步整机共用同一时钟，所有操作按固定节拍执行；异步靠握手信号。

119.题干：指令周期、机器周期、时钟周期三者时间长短关系正确的是 ()

A 时钟周期 > 机器周期 > 指令周期

B 指令周期 > 机器周期 > 时钟周期

C 机器周期 > 指令周期 > 时钟周期

D 三者长度相等

正确答案：B

120.题干：中断屏蔽字的主要作用是 ()

A 加快中断响应速度

B 临时改变各中断源实际处理优先级

C 关闭所有外设

D 保存断点地址

正确答案：B 解析：屏蔽字可屏蔽高优先级中断，临时调整中断响应顺序，实现动态优先级调度。

- 判断题

1. 同步总线通信依靠统一时钟信号控制数据传输，不需要握手信号。( )

正确答案：正确

2. 异步总线通信采用统一时钟，依靠握手信号协调传输时序。( )

正确答案：错误

3. 系统总线分为地址总线、数据总线、控制总线，其中地址总线是双向传输。( )

正确答案：错误

4. 独立请求方式总线仲裁中，N 个设备对应 N 组独立的请求与应答信号线。( )

正确答案：正确

5. 链式查询总线判优方式控制线最少，但优先级固定，离总线控制器越近优先级越高。( )

正确答案：正确

6. 总线复用指同一组线路在不同时刻分时传输地址、数据信号。( )

正确答案：正确

7. 总线从设备拥有总线控制权，可以主动发起总线传输。( )

正确答案：错误

8. 总线带宽指单位时间内总线能够传输的数据总量，时钟频率越高带宽越大。( )

正确答案：正确

9. 半互控握手方式下，请求信号和应答信号会全程互相约束。( )

正确答案：错误

10. 总线传输周期包含总线申请、寻址、数据传输、结束四个阶段。( )

正确答案：错误

11. DRAM 采用电容存储数据，电荷会漏电，因此需要定期刷新。( )

正确答案：正确

12. SRAM 集成度高、成本低廉，常用来做计算机主存。( )

正确答案：错误 解析：SRAM 集成度低、成本高，用于 Cache；DRAM 做主存

13. Flash 闪存属于易失性存储器，断电后存储的数据会全部丢失。( )

正确答案：错误 解析：Flash 是非易失存储器，断电数据保留

14. 程序局部性原理分为时间局部性和空间局部性，是 Cache 的设计依据。( )

正确答案：正确

15. 全相联映射方式的 Cache 发生块冲突的概率高于直接映射。( )

正确答案：错误 解析：全相联冲突概率远低于直接映射

16. 存取时间是指连续两次访问存储器的最小间隔时间。( )

正确答案：错误 解析：存取时间 = 单次读写耗时；存取周期 = 连续两次访问最小间隔

17. 地址线有 n 根，按字节编址时，最大寻址空间为 2ⁿ 字节。( )

正确答案：正确

18. 相比较辅存，主存容量更大、速度更快、单位成本更低。( )

正确答案：错误 解析：辅存容量更大、成本更低；主存速度更快、容量更小、单位成本更高

19. 虚拟存储技术利用主存与辅存配合，扩大程序逻辑寻址空间。( )

正确答案：正确

20. 存储字长指 CPU 一次能并行处理的二进制位数。( )

正确答案：错误 解析：CPU 一次并行处理位数是机器字长；存储字长是一个存储单元存储的二进制位数

21. 8 位原码中，正零和负零拥有两种不同编码；8 位补码只有一种零的编码。( )

正确答案：正确

22. 原码乘法运算时，符号位和数值位一起参与乘法运算。( )

正确答案：错误 解析：符号位单独异或，不参与数值乘法。

23. 浮点数加减运算流程：对阶、尾数加减、规格化、舍入、判溢出。( )

正确答案：正确

24. 补码加法溢出判断：符号进位与尾数最高位进位异或结果为 1 时无溢出。( )

正确答案：错误

25.两个负数补码相加，一定不会发生溢出。( )

正确答案：错误 解析：两个负数相加若数值进位超出位数，会产生负溢出。

26. 浮点数对阶操作统一遵循大阶向小阶对齐的原则。( )

正确答案：错误 解析：必须小阶向大阶对齐，避免尾数丢失有效位。

27. 移码的大小比较规则和补码完全相反。( )

正确答案：错误 解析：移码最高位大小可直接比较，比较规则和真值一致，与补码相同。

28. 逻辑移位用于有符号数运算，算术移位用于无符号数运算。( )

正确答案：错误

29. 若浮点数尾数相加后发生最高进位，只需右规一次即可完成规格化。( )

正确答案：正确

30. 算术右移一位，正数和负数的空位都补 0。( )

正确答案：错误 解析：正数算术右移补 0；负数补码算术右移补 1。

【名词解释】

1.指令字长

一条机器指令所包含的二进制位数,分为定长指令字、变长指令字,决定指令的编码格式与寻址方式。

- 存储字长

一个存储字包含的二进制位数,等于单个存储单元的位数,决定主存单次读写的数据宽度。

- 机器字长

CPU一次能并行处理的二进制位数,通常等于 CPU 内部寄存器、运算器的位数,决定计算机运算精度、寻址能力,常见 8/16/32/64 位。

- 总线结构

指计算机系统中各部件(CPU、主存、I/O接口等)之间通过一组公共信息传输线(总线)进行互连的方式。常见的总线结构包括单总线结构、双总线结构和多总线结构,具有连接简单、易于扩展等优点。

- 总线带宽

指单位时间内总线上可传输的数据总量,是衡量总线数据传输速率的指标,单位常为位/秒或字节/秒。

- 全相联映射

是 Cache 与主存之间的一种地址映射方式,主存中的任意一块可以存放到 Cache 中的任意一块位置。该方式空间利用率高、冲突概率低,但硬件实现复杂、访问速度较慢。

- DRAM

是一种利用电容存储电荷原理来寄存信息的半导体存储器。它具有集成度高、功耗低、价格便宜的特点,但需要定期刷新(通常2ms内)以防止信息丢失。

- 指令流水

是指将一条指令的执行过程分解为多个子过程,每个子过程由独立的功能部件处理,多条指令的不同子过程在时间上重叠执行,从而提高CPU的吞吐率。

- 指令周期

是指CPU每取出并执行一条指令所需的全部时间。一个指令周期通常由若干个机器周期组成,每个机器周期又由若干个时钟周期组成。不同类型的指令,其指令周期长度可能不同。

- 间接寻址

指令字中不明显地给出操作数的地址,其操作数的地址隐含在操作码或某个寄存器中。

- 直接寻址

是指指令中的形式地址(A)就是操作数的有效地址(EA),即 EA = A。采用这种方式,CPU在执行指令时只需访问一次存储器(取操作数),无需额外计算地址。

简答题

如何理解计算机系统的层次结构?

简述冯诺依曼计算机的组成及其各部分主要功能。

见教材的第9页。

同步通信和异步通信的区别

(1)有无统一时钟:同步通信有统一的时钟信号,所有操作严格按时钟节拍进行;异步通信无统一时钟,采用应答(握手)方式。(2)时序关系:同步通信中,各模块间的时序关系固定,由时钟边沿确定;异步通信中,时序由请求和回答信号的互锁关系决定。 (3)灵活性:同步通信要求所有模块速度相近,否则需按最慢模块设计,缺乏灵活性;异步通信允许速度不同的模块和谐工作,灵活性高。 (4)控制复杂度:同步通信控制逻辑简单,但总线效率受限于慢速设备;异步通信控制逻辑较复杂,但总线利用率高。 (5)适用场合:同步通信适用于总线长度较短、各部件存取时间比较一致的场合;异步通信适用于速度差异较大的系统。

总线判优的方式及特点。

见教材的第58页。总线判优用于解决多个设备同时请求使用总线时的冲突,常见三种方式: (1)链式查询 通过一根总线同意线串行通过各设备,离总线控制器最近的设备优先级最高。优点:控制线少,易扩充;缺点:对电路故障敏感,优先级固定。 (2)计数器定时查询 总线控制器设置计数器,通过设备地址线逐个查询请求设备。优点:优先级可通过程序改变;缺点:控制线较多,速度较慢。 (3)独立请求方式 每个设备有独立的请求线和同意线,控制器内设排队电路。优点:响应速度快,优先级灵活;缺点:控制线数量多,控制复杂。

存储系统的层次结构有哪些并详细说明。

见教材的第71页。(1)Cache-主存层次 Cache速度快但容量小,主存速度慢但容量大。利用程序访问的局部性原理,将近期要用的数据从主存调入Cache,CPU直接访问Cache。该层次由硬件自动管理,对程序员透明,主要解决CPU与主存速度不匹配的问题。 (2)主存-辅存层次 主存速度快、容量小、价格高;辅存(磁盘、光盘等)速度慢、容量大、价格低。通过操作系统和硬件协同,将辅存中暂时不用的程序数据调入主存。该层次主要解决存储容量问题,并形成虚拟存储器概念。

请比较SRAM和DRAM。

见教材的第87页。(1)存储原理:SRAM 依靠触发器存储数据;DRAM 依靠电容充放电存储数据。 (2)刷新特性:SRAM 无需刷新;DRAM 必须定期刷新。 (3)速度:SRAM 电路简单、读写速度快;DRAM 速度相对较慢。 (4)集成度与成本:SRAM 单元电路复杂,集成度低、成本高;DRAM 单元结构简单,集成度高、成本低。 (5)功耗:SRAM 功耗较大;DRAM 功耗更低。 (6)典型应用:SRAM 多用于高速缓存;DRAM 用作计算机主存。

基址寻址和变址寻址的区别。

见教材的第315页。基址寻址主要用于为程序或数据分配存储空间,故基址寄存器的内容通常由操作系统或管理程序确定,在程序的执行过程中其值是不可变的,而指令字中的A是可变的。 在变址寻址中,变址寄存器的内容是由用户设定的,在程序执行过程中其值可变,而指令字中的A是不可变的。变址寻址主要用于处理数组问题,在数组处理过程中,可设定A为数组的首地址,不断改变变址寄存器IX的内容,便可很容易形成数组中任一数据的地址,特别适合编制循环程序。

请比较RISC和CISC的区别。

结合教材的330页。 RISC是精简指令集,指令数量少、格式规整且长度固定,寻址方式简单,指令功能单一,拥有大量通用寄存器,能有效减少访存操作,指令执行步调一致,非常适配流水线技术、执行效率更高,硬件结构简洁但对编译器要求更高,普遍应用于移动终端、嵌入式设备与服务器等场景。 CISC指令条数多、格式可变、长度不一,寻址方式丰富,大多数指令均可直接访问存储器,通用寄存器数量较少,控制器多采用微程序控制,设计灵活但速度较慢,多数指令需要多个时钟周期才能完成。总的来说,RISC强调简化指令集以提高流水线效率和编译优化,CISC则追求指令功能的强大和编程的便捷性。

CPU的基本组成和主要功能。

见教材的338页。CPU的基本组成包括运算器和控制器,分别进行数据加工和程序执行/指令执行。 CPU的主要功能是程序控制、操作控制、时序控制、数据加工和异常控制(或处理中断)。 (1)程序控制(指令控制):控制程序的顺序执行; (2)操作控制:将机器指令翻译成执行部件所需的操作控制信号; (3)时序控制:控制操作信号的产生时间、持续时间; (4)数据加工:对数据进行算术运算和逻辑运算; (5)异常控制/处理中断:异常处理,外设交互。

指令流水线中的三种相关(结构相关、数据相关、控制相关)的含义。

(1)结构相关:当多条指令在流水线中重叠执行时,因争用同一硬件资源(如存储器、ALU、寄存器端口等)而导致的冲突。解决方法是插入停顿或增加资源。 (2)数据相关:由于指令间存在数据依赖关系,后继指令需要用前导指令的运算结果,若结果尚未产生则造成流水线停顿。常见类型有RAW(写后读)、WAR(读后写)、WAW(写后写)。 (3)控制相关:主要由转移指令(条件转移、无条件转移、调用、返回等)引起。因转移目标地址在执行阶段才能确定,导致流水线中已预取的后续指令可能无效,需清空流水线重新取指。

一个容量为16K×32位的存储器,其地址线和数据线的总和是多少?当选用下列不同规格的存储芯片时,各需要多少片? 1K×4位,2K×8位,4K×4位,16K×1位,4K×8位,8K×8位

某8位微型机地址码为18位,若使用4K×4位的RAM芯片组成模块板结构的存储器,试问: (1)该机器所允许的最大主存空间是多少? (2)若每个模块板为32K×8位,共需几个模块板?需要有几根地址线用于选板? (3)每个模块板内有几片RAM芯片?整个最大存储器共有几片RAM? (4)该RAM芯片地址线和数据线总数是多少条?

按配奇原则配置1100101的汉明码。

按配偶原则配置11001010110的汉明码